Лабораторная работа № 1

по курсу «Программное обеспечение цифрового проектирования»

«Основы языка VHDL.

Изучение программного средства Aldec Active-HDL»

Необходимое программное обеспечение:

- Aldec Active-HDL;

- Evita_VHDL

- Скомпилировать и произвести функциональное моделирование мультиплексора, который задается следующим vhdl-кодом:

LIBRARY ieee;			-- Use IEEE library

USE ieee.std_logic_1164.all;		-- IEEE packages

ENTITY mux IS			-- Entity of multiplexer

port(				-- Ports description

A,B,S: in std_logic;		-- A and B are logical inputs

-- S is the control input signal

Z: out std_logic			-- Z is a logical output

);

END mux;

--

ARCHITECTURE beh OF mux IS	-- Architecture of multiplexer

BEGIN

Z<=A when S='0' else B;		-- Behavioural description by logic equation

END beh;

- Следующие задания выполняются в зависимости от уровня притязаний студента. Минимально необходимо выполнить заданий не менее чем на 4 балла.

  - Разработайте vhdl-описание 4-входового элемента OR, AND или XOR. Произведите функциональное моделирование. Постройте таблицу истинности для данного описания и произведите моделирование для каждого из наборов входных значений (4 балла).

  - Разработайте vhdl-описание следующего логического выражения Q=in1*in2+in3*~(in2), где Q – выходной сигнал, in1, in2, in3 – входные сигналы, * - операция логического И (AND), + - операция логического ИЛИ (OR), ~ - операция логического отрицания. Произведите функциональное моделирование. Постройте таблицу истинности для данного описания и произведите моделирование для каждого из наборов входных значений (6 баллов).

  - Модифицируйте vhdl-описание из задания b, добавив выходной сигнал nQ, значение которого вычисляется с помощью выражения nQ = ~(Q). Произведите симуляцию. Постройте таблицу истинности для данного описания и произведите моделирование для каждого из наборов входных значений (8 баллов).

  - Разработайте vhdl-описание мультиплексора, который имеет 4 входа (две группы по два сигнала), один селектирующий сигнал (сигнал выбора) и два выходных сигнала. Селектирующий сигнал соединяет одну группу входных сигналов с выходным сигналом. Постройте таблицу истинности для данного описания и произведите моделирование для каждого из наборов входных значений (10 баллов).

- В результате выполнения лабораторной работы составьте отчет. Отчет должен содержать следующую информацию:

  - Постановка задачи;

  - Vhdl-описание разработанного цифрового устройства;

  - Таблица истинности этого устройства;

  - Результаты моделирования (временные диаграммы);

  - Выводы.

- Контрольные вопросы

- Что такое VHDL? Основные характеристики

- Отличия аналоговых и цифровых устройств

- Комбинационные и последовательностные схемы. Отличия

- Виды описаний на VHDL.

- Тип std_logic.

- Определения ПЛИС и платы быстрого прототипирования

- Что такое мультиплексор? Варианты реализаций

- Формы представления и минимизации логических функций.